Генерация проекта осуществляется через CubeMX. Там необходимо установить расширение MEMS1. Для этого нужно:

- Убедиться, что у вас установлена версия CubeMX 5.2.0 или выше.

- Во вкладке Help выбрать пункт Manage embedded software packages.

- Там перейти во вкладку STMicroelectronics

- Выбрать пунктX-CUBE-MEMS1  и установить новейшую версию фреймворка.

- После установки обновлений лучше перезапустить программу и перезагрузить компьютер. Далее выбрать создание нового проекта через выбор платы

- Здесь выбираем нашу плату

- Говорим ДА

Открывается вот такое окно

- Слева выбираем необходимый протокол передачи и, при выборе i2c1 необходимо перенести ножки на pb8 и pb9, так как на плате i2c веден на них

- Для работы алгоритмов калибровки обязательно должен быть инициализирован CRC и таймер.

- Настройки таймера необходимо установить как показано на картинке

- И включить прерывание таймера

Это обязательные настройки, после этого можно добавить другую периферию, если это необходимо.

- Вверху окна находится вкладка Additional Software. Переходим туда. Должно открыться вот такое окно

- Находим нужный пункт и выбираем приложение, на основе которого будет создан проект. Это IKS01A2_ DataLogTerminal.

- И, листая чуть ниже, ставим галочку напротив выбора платы расширений – IKS01A2

- Листаем, находим класс Board Component, там выбираем используемые датчики и протокол обмена – AccGyr/LSM6DSL, AccMag/LSM303AGR, HumTemp/HTS221, PressTemp/LPS22HB.

- Ставим OK, выходим из этого меню. Слева в окне у нас появилась эта библиотека. Нажимаем на нее и в открывшемся окне вверху ставим 3 галочки, а в нижней части Platform Proposal напротив каждого параметра выбираем используемый протокол I2C и, если используется, UART.

- Переходим во вкладку Project Manager в верхней строке меню. Здесь задается имя проекта, его расположение и под какую IDE он будет сконфигурирован

- Здесь же, очень важный пункт – нужно указать размер стека не менее чем 0х8000, без этого алгоритм калибровки работать не будет!

- Слева следующий пункт меню Code Generator. Выбираем Copy all used libraries into the project folder и, ниже, ставим галочки

- Нажимаем кнопу Generate code.

Теперь необходимо подключить библиотеку MotionFX и настроить проект. Для этого необходимо:

- Скачать на сайте stm https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-mems1.html#overview папку с софтом.

- Распаковать и скопировать  Middlewares/ST/STM32_MotionFX_Library в папку проекта.

- Необязательно, но облегчит работу: скопировать файлы MotionFX_Manager.c и MotionFX_Manager.h из папок Projects/STM32F401RE-Nucleo/Applications/IKS01A2/DataLogFusion/Inc и Src в папки Inc и Src своего проекта, а также наши файлы Sensor.h и Sensor.c.

- Открыть проект в Keil.

- Добавить в проект пустую папку (слева в дереве проекта нажать правой кнопкой мыши на названии проекта, в выпадающем меню выбрать пункт Add Group…)

- В нее добавить  файл библиотеки (в выпадающем меню выбрать пункт Add Existing files to the group… ) из Middlewares\ST\STM32_MotionFX_Library\Lib.

- Нажать на появившийся файл в дереве проекта правой кнопкой мыши и в открывшемся окне выбрать первый пункт – Options for File…  В графе File Type выбрать Library file из списка.

- В папку Application/User в дереве проекта добавить файлы MotionFX_Manager.c и Sensor.c, которые были скопированы ранее.

Примерно так должно выглядеть дерево проекта на данный момент.

- Открыть Свойства проекта ( правой кнопкой мыши на имени проекта в дереве, в выпадающем меню пункт Options for Target…), перейти на вкладку C/C++, в  графу Define добавить директивы, как указано на картинке.

- Далее, внизу напротив графы Include Paths нажать справа на значок с многоточием. В открывающемся окне нажать на кнопку с изображением квадрата и внизу списка появится пустая графа с многоточием. Необходимо нажать на кнопку с многоточием и выбрать:

- папку Middlewares\ST\STM32_MotionFX_Library\Inc,

- Drivers\STM32F4xx-Nucleo,

-  После чего окошко должно выглядеть так:

- Нажимаем OK, переходим на вкладку Utilities. Вверху область под названием Configure Flash Menu Command, на ней кнопка Settings.

Нажимаем ее, в открывшемся окне на вкладке Flash Download выбираем самый первый пункт Erase Full Chip. (Потому что при прошивке необходимо стереть и записать чип полностью)

- Нажимаем OK, сохраняем настройки.

Далее переходим к правке кода.

В файле main.c, после инициализации всей периферии, в бесконечном цикле находится вызов функции MX_MEMS_Process(), в которой происходит чтение показаний датчиков и отправка сообщений по юарту.

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

MX_MEMS_Process();

/* USER CODE BEGIN 3 */

}

Эта функция не подходит для работы с библиотекой MotionFX. Вместо этого удобнее закомментировать или удалить этот код, а вместо него добавить следующие функции:

lib_init(&htim3);

Lib_Process();

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

// while (1)

// {

//    /* USER CODE END WHILE */

//  MX_MEMS_Process();

//    /* USER CODE BEGIN 3 */

//  }

Эти функции находятся в наших файлах Sensor.h и  Sensor.c. В функции lib_init происходят вызовы функций для старта работы функций библиотеки MotionFX, а также начинает работу таймер, который необходим для правильной калибровки.

void lib_init(TIM_HandleTypeDef* AlgoTimHandle)

{

/* Sensor Fusion API initialization function */

MotionFX_manager_init();

/* OPTIONAL */

/* Get library version */

MotionFX_manager_get_version(lib_version, &lib_version_len);

/* Enable magnetometer calibration */

MotionFX_manager_MagCal_start(ALGO_PERIOD);

/*Start timer */

HAL_TIM_Base_Start_IT(AlgoTimHandle);

/*Start fusion calibration */

MotionFX_manager_start_9X();

}

Функция Lib_Process(void) содержит в себе бесконечный цикл, что позволило нам убрать его из функции main(), где, с частотой срабатывания таймера происходит опрос датчиков, самостоятельная калибровка магнитометра и калибровка с учетом всех трех датчиков.

void Lib_Process(void)

{

for (;;)

{

if (SensorReadRequest == 1U)

{

SensorReadRequest = 0;

Accelero_Sensor_Handler(IKS01A2_LSM6DSL_0);

Gyro_Sensor_Handler(IKS01A2_LSM6DSL_0);

Magneto_Sensor_Handler(IKS01A2_LSM303AGR_MAG_0);

/* Sensor Fusion specific part */

FX_Data_Handler();

}

}

}

Переменная SensorReadRequest устанавливается в функции обработки прерывания таймера.

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if (htim->Instance == TIM3)

{

Lib_ReadRequest();

}

}

void Lib_ReadRequest()

{

SensorReadRequest = 1;

}

В функциях Accelero_Sensor_Handler и Gyro_Sensor_Handler происходит только чтение показаний датчиков, путем вызова библиотечной функции из файла iks01a2_motion_sensors.h

void Accelero_Sensor_Handler(uint32_t Instance)

{

(void)IKS01A2_MOTION_SENSOR_GetAxes(Instance, MOTION_ACCELERO, &AccValue);

}

void Gyro_Sensor_Handler(uint32_t Instance)

{

(void)IKS01A2_MOTION_SENSOR_GetAxes(Instance, MOTION_GYRO, &GyrValue);

}

Функция Magneto_Sensor_Handler включает в себя калибровку магнитометра и применение калибровочных значений по указанной в документации инструкции (документ Getting started with MotionFX sensor fusion library in X-CUDE-MEMS1 expansion for STM32Cube).

void Magneto_Sensor_Handler(uint32_t Instance)

{

float ans_float;

#if ((defined (USE_STM32F4XX_NUCLEO)) || (defined (USE_STM32L4XX_NUCLEO)) || (defined (USE_STM32L1XX_NUCLEO)))

MFX_MagCal_input_t mag_data_in;

MFX_MagCal_output_t mag_data_out;

#elif (defined (USE_STM32L0XX_NUCLEO))

MFX_CM0P_MagCal_input_t mag_data_in;

MFX_CM0P_MagCal_output_t mag_data_out;

#else

#error Not supported platform

#endif

(void)IKS01A2_MOTION_SENSOR_GetAxes(Instance, MOTION_MAGNETO, &MagValue);

if (MagCalStatus == 0U)

{

mag_data_in.mag[0] = (float)MagValue.x * FROM_MGAUSS_TO_UT50;

mag_data_in.mag[1] = (float)MagValue.y * FROM_MGAUSS_TO_UT50;

mag_data_in.mag[2] = (float)MagValue.z * FROM_MGAUSS_TO_UT50;

#if ((defined (USE_STM32F4XX_NUCLEO)) || (defined (USE_STM32L4XX_NUCLEO)) || (defined (USE_STM32L1XX_NUCLEO)))

mag_data_in.time_stamp = (int)MagTimeStamp;

MagTimeStamp += (uint32_t)ALGO_PERIOD;

#endif

MotionFX_manager_MagCal_run(&mag_data_in, &mag_data_out);

#if ((defined (USE_STM32F4XX_NUCLEO)) || (defined (USE_STM32L4XX_NUCLEO)) || (defined (USE_STM32L1XX_NUCLEO)))

if (mag_data_out.cal_quality == MFX_MAGCALGOOD)

#elif (defined (USE_STM32L0XX_NUCLEO))

if (mag_data_out.cal_quality == MFX_CM0P_MAGCALGOOD)

#else

#error Not supported platform

#endif

{

MagCalStatus = 1;

ans_float = (mag_data_out.hi_bias[0] * FROM_UT50_TO_MGAUSS);

MagOffset.x = (int32_t)ans_float;

ans_float = (mag_data_out.hi_bias[1] * FROM_UT50_TO_MGAUSS);

MagOffset.y = (int32_t)ans_float;

ans_float = (mag_data_out.hi_bias[2] * FROM_UT50_TO_MGAUSS);

MagOffset.z = (int32_t)ans_float;

/* Disable magnetometer calibration */

MotionFX_manager_MagCal_stop(ALGO_PERIOD);

}

}

MagValue.x = (int32_t)(MagValue.x - MagOffset.x);

MagValue.y = (int32_t)(MagValue.y - MagOffset.y);

MagValue.z = (int32_t)(MagValue.z - MagOffset.z);

}

Переменная  MagCalStatus объявлена в файле Sensor.c

static uint8_t MagCalStatus = 0;

В функции FX_Data_Handler() происходит вся работа по калибровке значений всех трех датчиков путем преобразования всех считанных значений в необходимые единицы измерения и вызова функции   MotionFX_manager_run.

void FX_Data_Handler()

{

#if ((defined (USE_STM32F4XX_NUCLEO)) || (defined (USE_STM32L4XX_NUCLEO)) || (defined (USE_STM32L1XX_NUCLEO)))

MFX_input_t data_in;

MFX_input_t *pdata_in = &data_in;

MFX_output_t data_out;

MFX_output_t *pdata_out = &data_out;

#elif (defined (USE_STM32L0XX_NUCLEO))

MFX_CM0P_input_t data_in;

MFX_CM0P_input_t *pdata_in = &data_in;

MFX_CM0P_output_t data_out;

MFX_CM0P_output_t *pdata_out = &data_out;

#else

#error Not supported platform

#endif

data_in.gyro[0] = (float)GyrValue.x * FROM_MDPS_TO_DPS;

data_in.gyro[1] = (float)GyrValue.y * FROM_MDPS_TO_DPS;

data_in.gyro[2] = (float)GyrValue.z * FROM_MDPS_TO_DPS;

data_in.acc[0] = (float)AccValue.x * FROM_MG_TO_G;

data_in.acc[1] = (float)AccValue.y * FROM_MG_TO_G;

data_in.acc[2] = (float)AccValue.z * FROM_MG_TO_G;

data_in.mag[0] = (float)MagValue.x * FROM_MGAUSS_TO_UT50;

data_in.mag[1] = (float)MagValue.y * FROM_MGAUSS_TO_UT50;

data_in.mag[2] = (float)MagValue.z * FROM_MGAUSS_TO_UT50;

/* Run Sensor Fusion algorithm */

BSP_LED_On(LED2);

MotionFX_manager_run(pdata_in, pdata_out, MOTIONFX_ENGINE_DELTATIME);

BSP_LED_Off(LED2);

}

Файл Sensor.h содержит необходимые для работы библиотеки

#include "stdint.h"

#include "main.h"

#include "MotionFX_Manager.h"

#include "iks01a2_motion_sensors.h"

Константы

#define ALGO_FREQ    100U /* Algorithm frequency [Hz] */

#define ALGO_PERIOD  10   /* Algorithm period [ms] */

#define MOTIONFX_ENGINE_DELTATIME  0.01f

#define FROM_MG_TO_G                    0.001f

#define FROM_G_TO_MG                    1000.0f

#define FROM_MDPS_TO_DPS                0.001f

#define FROM_DPS_TO_MDPS                1000.0f

#define FROM_MGAUSS_TO_UT50             (0.1f/50.0f)

#define FROM_UT50_TO_MGAUSS             500.0f

И объявления указанных выше функций.

Для работы с этими файлами их нужно добавить в соответствующие папки проекта Inc и Src, после чего добавить файл Sensor.c в дерево проекта, в папку Application/User, а также добавить соответствующий инклуд в файл main.c

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN Includes */

#include "Sensor.h"

/* USER CODE END Includes */

Собираем проект и прошиваем плату.

Подключение к проекту FreeRTOS

- Открыть файл проекта CubeMX. Слева выбрать FREERTOS, в открывшемся справа окне выбрать нужный интерфейс.

- Ниже в конфигурации увеличить минимальный размер стека до 1024 слов

- Пролистав ниже, находим USE_TIMERS. Выбираем Enabled.

- Если есть необходимость в нескольких задачах, переходим во вкладку Tasks and Queues, нажимаем кнопку Add, добавляя задачи.

- Теперь переходим во вкладку Timers and Semaphores. Точно также нажимаем кнопку Add, для удобства переименовываем название таймера и его функции. Тип таймера – osTimerPeriodic.

- Нажимаем OK.Слева в общем окне выбираем SYS. Меняем Timebase Source на любой свободный таймер.

- Таймер 3, который использовался ранее в нашем проекте можно убрать, он больше не понадобится.

- Нажимаем вверху кнопку GENERATE CODE.

Работа с кодом.

- Нам понадобится видоизмененный файл Sensor.c. В папке проекта нужно добавить/заменить его в папке Src.

- В файле main.c  нужно удалить вызов функции Lib_Process(). Ее содержимое теперь находится в функции Lib_ReadRequest(). Здесь остается только вызов функции lib_init() Теперь часть кода с инициализацией периферии выглядит так:

/* Initialize all configured peripherals */

MX_GPIO_Init();

MX_CRC_Init();

/* USER CODE BEGIN 2 */

lib_init();

/* USER CODE END 2 */

/* Call init function for freertos objects (in freertos.c) */

MX_FREERTOS_Init();

- Код, который ранее обрабатывался в функции Lib_Process(), теперь обрабатывается в функции Lib_ReadRequest().

void Lib_ReadRequest()

{

Accelero_Sensor_Handler(IKS01A2_LSM6DSL_0);

Gyro_Sensor_Handler(IKS01A2_LSM6DSL_0);

Magneto_Sensor_Handler(IKS01A2_LSM303AGR_MAG_0);

/* Sensor Fusion specific part */

FX_Data_Handler();

}

- В файле freertos.c, который появился в новом проекте, нужно добавить:

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN Includes */

#include "app_x-cube-mems1.h"

#include "Sensor.h"

/* USER CODE END Includes */

- В задачу, которую мы выделили для обработки датчиков, добавляем вызов osTimerStart(ALGO_TIMHandle, 10).

void StartSensorTask(void const * argument)

{

/* USER CODE BEGIN StartSensorTask */

osTimerStart(ALGO_TIMHandle, 10);

/* Infinite loop */

for(;;)

{

osDelay(1);

}

/* USER CODE END StartSensorTask */

}

Последний аргумент этой функции – период срабатывания прерывания в миллисекундах, аналогичен периоду срабатывания таймера из первого варианта проекта без freeRTOS.

- В функцию Callback_ALGO_TIM добавляем вызов нашей функции обработки и калибровки датчиков.

/* Callback_ALGO_TIM function */

void Callback_ALGO_TIM(void const * argument)

{

/* USER CODE BEGIN Callback_ALGO_TIM */

Lib_ReadRequest();

/* USER CODE END Callback_ALGO_TIM */

}

- Проект собираем и прошиваем.